Projeto Acústico

{{requerente}}

{{título}}

{{morada}}

{{frequesia}}-{{concelho}}

João Carlos Silva Ferreira

Tel. 96 409 0081

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE PROJETO ACÚSTICO

João Carlos Silva Ferreira, engenheiro técnico civil, contribuinte nº. 162833377, residente na Rua Cabeço da Barreira nº. 129, em Minde, freguesia de Minde, concelho de Alcanena, inscrito na OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos, sob o nº. 5942, declara, para efeitos do disposto no n.º 1.º do artigo 10.º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº. 136/2014, de 9 de Setembro, que o Projeto Acústico o de que é autor, relativo à Regularização de uma Habitação, com o processo de obras n.º 29/2022, sito na {{morada}}, {{freguesia}}, {{concelho}}, cujo licenciamento foi requerido por {{requerente}}, residente na {{morada_cliente}}, {{codigo_postal_cliente}}, {{freguesia_cliente}}, concelho de {{concelho_cliente}}, que observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as normas técnicas e o Decreto-Lei n.º 96/2008 de 15 de Outubro

Minde, 28 de setembro de 2024

O Eng.º Responsável n.º 5942

João Carlos Silva Ferreira

Cartão de Cidadão nº. 8401739

ISOLAMENTO SONORO

EDIFÍCIOS HABITACIONAIS E MISTOS, E UNIDADES HOTELEIRAS

Verificação em conformidade com Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios

Requerente  -  {{requerente}}

Projeto -         {{título}}

Local -            {{morada}}, {{freguesia}}, {{concelho}}

Freguesia -      {{freguesia}}

Concelho  -      {{concelho}}

A presente memória descritiva refere-se ao projeto de acústica de um edifício a legalizar uma ampliação na {{morada}}, {{freguesia}}, concelho de{{concelho}}, cujo licenciamento foi requerido por {{requerente}}, residente na {{morada_cliente}}, {{código_postal_cliente}}, {{freguesia_cliente}}, concelho de {{concelho_cliente}}.

O presente projeto tem como finalidade apresentar soluções que cumpram as exigências mínimas de conforto acústico contempladas no Regulamento Geral sobre o Ruído (RGR) e no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE). Este regulamento é aplicável ao edifício em análise, que será de uma utilização tipo Habitacional.

Neste âmbito, o projeto acústico tem como finalidade verificar as soluções construtivas executadas no edifício em estudo, de modo a que este se encontre em conformidade com os requisitos mínimos do referido regulamento.

Considerou-se o edifício para uma utilização habitacional, e o mesmo inserido numa zona mista regulada pela alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do RGR. Para o estudo acústico, apenas serão analisadas as áreas mais suscetíveis de incumprimento do regulamento, como sendo as paredes com maiores áreas de envidraçados, considerando-se que se estes verificam as exigências, todos os outros verificam.

Em todos os casos serão consideradas as soluções consideradas para o edifício. Estes casos serão analisados de modo a verificar a satisfação das imposições regulamentares presentes no RGR e no RRAE.

Em relação às soluções escolhidas para o edifício, as áreas das paredes foram medidas pela linha média das mesmas, e foi considerado como pé-direito a altura média entre pavimentos. Os pavimentos foram medidos pelo contorno interior das paredes que o rodeiam.

Como descrito nas bibliografias especializadas, os valores de isolamento sonoro obtidos por expressões teóricas foram aproximados por defeito ao valor inteiro mais próximo.

Os valores de isolamento sonoro de cada solução foram obtidos através de bibliografia especializada e catálogos dos fabricantes. Para as soluções adotadas obtiveram-se os valores de isolamento sonoro apresentados no quadro abaixo.

Quadro 1 - Isolamento sonoro das soluções adotadas

| Material | Rw [dB] |
| --- | --- |
| Parede exterior de 360mm | 54 |
| Janelas | 30 |
| Pavimento em betão armado de 150mm | 59 |

Quadro 2 - Isolamento sonoro a sons de percussão das soluções adotadas

| Material | Lnw [dB] |
| --- | --- |
| Pavimento em betão armado de 150mm | 56 |

As paredes exteriores de 360mm do edifício são de alvenaria. Para estas paredes foi usada a redução da transmissão sonora de elementos de compartimentação homogéneos e simples, em função da massa superficial.

As janelas foram consideradas de vidro duplo de 6mm, e caixa de ar de 14mm, para uma espessura total de 26mm. Para as janelas foi usado os dados fornecidos pelos fabricantes.

Sempre que necessário, para contabilizar a heterogeneidade dos elementos no isolamento sonoro (Rw,tot) foi feita uma ponderação dependente das área dos elementos constituintes e a redução sonora de cada um desses elementos.

Segundo o RRAE, terá de ser estudado o isolamento sonoro para sons aéreos (Dw).

O isolamento sonoro a sons de condução aérea que venham do exterior é feito através das paredes exteriores de 30.6cm e pelas janelas de vidro duplo. De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do RRAE, o nível mínimo do isolamento sonoro entre o edifício e o exterior é de 33dB.

O caso condicionante, em que o contacto com o exterior é feito com a maior área de envidraçados é referente à sala comum do piso 0. De acordo com o Quadro 3, o isolamento sonoro a sons aéreos é de 38dB, superior aos 33dB estabelecidos como mínimo pelo RRAE

Quadro 3 - Isolamento sonoro da parede exterior da sala.

| Parede | Parede | Janelas |
| --- | --- | --- |
| Área [m2] | 21,35 | 9,40 |
| Rw [dB] | 54 | 40 |
| Rw,tot [dB] | 38 |  |

Técnico Responsável nº 5942

João Carlos Silva Ferreira